#### 规范组件LIST请求

必须使用全量LIST时添加resourceVersion=0，从APIServer cache读取数据，避免一次请求访问全量击穿到etcd；从etcd读取大量数据，需要基于limit使用分页访问。加快访问速度，降低对控制面压力。

#### 序列化编码方式统一

对非CRD资源的API序列化协议不使用JSON，统一使用Protobuf，相比于JSON更节省传输流量。

#### 优选使用Informer机制

大规模场景下，频繁LIST大量资源会对管控面APIServer和etcd产生显著压力。频繁LIST的组件需要切换使用Informer机制。基于Informer的LIST+WATCH机制优雅的访问控制面，提升访问速度，降低对控制面压力。

#### 客户端访问资源频度

客户端控制访问大规模全量资源的频度，降低对管控的资源和带宽压力。

#### 对APIServer访问的中继方案

大规模场景下，对于Daemonset、ECI pod等对APIServer进行访问的场景，可以设计可横向扩容的中继组件，由中继组件统一访问APIServer，其他组件从中继组件获取数据。例如ACK的系统组件poseidon在ECI场景下作为networkpolicy中继使用。降低管控的资源和带宽压力，提升稳定性。

当前阿里云Prometheus也是采用此类中继逻辑来减少的集群负载，从而避免随K8s和部署应用的规模笛卡尔积式地增大对集群的负载，当然此类中继逻辑都需要针对组件定制开发。